Ảnh hưởng cụ thể:

| Khía cạnh | Tác động của I-term giới hạn 80 |
| --- | --- |
| Triệt tiêu sai số nhỏ | Rất tốt. Bias gyro (khoảng 0.5-1°/s) và sai lệch góc nhỏ (dưới 2°) sẽ bị I-term khử hoàn toàn. Drone đứng yên rất ổn định. |
| Triệt tiêu sai số lớn | Kém. Nếu có gió mạnh hoặc tải trọng lệch gây sai số góc lớn (>5°), I-term nhanh chóng chạm giới hạn 80 và không thể tăng thêm. Khi đó, P-term phải gánh toàn bộ. Nếu P-term cũng bị giới hạn, drone sẽ không thể giữ góc đặt chính xác. |
| Khả năng chống tích phân bão hòa (Windup) | Rất an toàn. Vì I-term bị chặn thấp, ngay cả khi máy bay bị giữ nghiêng lâu, I-term cũng chỉ đạt 80, không đủ để gây giật mạnh khi thả tay. |
| Phản ứng với thay đổi lệnh đột ngột | Tốt. Vì I-term nhỏ, nó không lấn át P-term, giúp drone phản ứng nhanh với lệnh mới (ví dụ đẩy tay ga góc) và ít bị overshoot. |
| Độ ổn định tổng thể | Cao. Hạn chế I-term giúp hệ thống ít bị dao động tần số thấp (do I-term quá mạnh). |

Ảnh hưởng đến cảm giác bay

- Bay chính xác, không trôi: Drone sẽ giữ vị trí rất tốt trong điều kiện không gió và tải cân bằng.

- Nhưng "yếu" trong gió mạnh: Nếu gió thổi liên tục làm drone lệch 5-10°, I-term bị giới hạn ở 80, nó chỉ tạo ra thêm một lượng nhỏ momen xoắn để chống gió. Lúc này, drone có thể bị gió đẩy lệch vài độ mà không thể kéo về hoàn toàn. Để cải thiện, bạn phải tăng P-term (nhưng dễ dao động) hoặc tăng giới hạn I-term lên (như code thứ hai).

- 1. Input của PID Yaw là gì?

Sự khác biệt cốt lõi giữa Roll/Pitch và Yaw

1. Roll và Pitch: Điều khiển Vị trí (Góc)

- Sai số: ErrorAngle = DesiredAngle - ActualAngle (đơn vị: độ).

- Vòng ngoài (Angle PID) hỏi: "Tôi đang đứng ở đâu trên vòng tròn? Tôi cách vị trí cân bằng bao nhiêu độ?"

- Mục tiêu: Đưa máy bay về một góc cụ thể (ví dụ 0° để bay ngang). Nó quan tâm đến vị trí tuyệt đối.

- Cách hoạt động:

  - Nếu máy bay nghiêng 5°, sai số là -5°.

  - PID Angle tính ra DesiredRate để quay về 0°.

  - Vòng Rate nhận lệnh này và thực thi.

2. Yaw: Điều khiển Vận tốc (Tốc độ quay)

- Sai số: ErrorRateYaw = DesiredRateYaw - RateYaw (đơn vị: độ/giây).

- Không có vòng Góc Yaw → không có DesiredAngleYaw, không có sai số góc.

- Vòng Rate Yaw hỏi: "Lúc này tôi đang bị xoay với tốc độ bao nhiêu? Tôi cần phải dừng cái chuyển động quay này lại hay quay với tốc độ bao nhiêu?"

- Mục tiêu: Giữ cho tốc độ quay ngang bằng 0 (hoặc bằng lệnh từ tay điều khiển). Nó không quan tâm máy bay đang hướng về phương nào (góc yaw), chỉ cần nó không tự động xoay.

- Cách hoạt động:

  - DesiredRateYaw = 0 → yêu cầu không quay.

  - Nếu gyro báo RateYaw = 5°/s (máy bay đang tự xoay do gió hoặc moment phản lực), sai số Rate = 0 - 5 = -5.

  - PID Rate Yaw sinh ra momen xoắn ngược để chống lại, đưa RateYaw về 0.

  - Không cần biết droneYaw đang là 30° hay -100°, chỉ cần tốc độ quay = 0.

Ví dụ đời thường để bạn dễ hình dung

Roll/Pitch: Lái xe trên đường thẳng

- Bạn đang lái xe trên một con đường và vô lăng bị lệch sang phải 10°.

- Bạn nhìn vào vị trí của vô lăng (góc lệch) và quay nó về vị trí 0°.

- Đây là điều khiển vị trí.

Yaw: Đứng trên băng chuyền

- Bạn đang đứng trên một cái băng chuyền và nó bắt đầu xoay bạn sang trái với tốc độ 5°/s.

- Bạn không cần biết mình đang quay về hướng Tây hay Bắc, bạn chỉ cần cảm nhận tốc độ quay và tạo ra một lực chống lại để đứng im.

- Đây là điều khiển vận tốc.

Hệ quả trong code đầu tiên

- droneYaw (góc yaw thực tế) được tính từ tích phân gyro, nhưng vì gyro trôi và không có cảm biến từ tính để hiệu chỉnh, nó sẽ sai dần theo thời gian. Nếu đưa nó vào vòng Góc Yaw, sai số góc sẽ ngày càng lớn và PID sẽ cố gắng quay máy bay về một hướng không xác định, gây mất kiểm soát.

- Bằng cách bỏ vòng Góc Yaw và chỉ dùng vòng Rate Yaw, hệ thống loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào góc yaw. Nó chỉ quan tâm đến vận tốc quay, vốn được đo trực tiếp và chính xác từ gyro (không bị trôi theo thời gian).